EXERCICES  DE DISPOSITIFS MICROONDES

Exercice1.1 : La diode à jonction

On propose le montage suivant :

On donne : R1 = 1 , R2 = 10  , C = 1µF et UD = 0.7 V.

Vin est un signal carré à 1 KHz.

Tracez sur un même graphe VIN et VOUT en fonction du temps.

Exercice1.2 : La diode à jonction

Pour chacun des montages suivant, déterminer l’état de la diode, et calculer la valeur du courant qui la traverse. Les valeurs des résistances sont exprimées en kΩ.

Exercice2 : Le transistor MESFET

La structure d’un MESFET est représentée à la figure 1. On donne les caractéristiques suivantes :

Température : T = 300° K

Densité des atomes donneurs du semi-conducteur n (AsGa) : Nd = 5*1016 atomes/cm3

Mobilité des électrons du semi-conducteur n : μ n = 6 000 cm2/Vs

Affinité électronique du semi-conducteur (AsGa) : χ = 4.07 eV

Potentiel interne : Φ i = 5.1 eV

Densité effective NC des électrons de la bande de conduction pour AsGa : NC = 4.45*1017 atomes/cm3

Epaisseur du semi-conducteur n : a = 0.25 μ m

Longueur du canal : L = 2 μ m

Largeur du transistor : Z = 25 μ m

εs = 13.1 ε0 (ε0 = 8.85*10-12)

On suppose que VGS < 0 (la jonction métal semi-conducteur est polarisé en inverse).

- Déterminer la largeur W de la zone de déplétion de la jonction métal semi-conducteur lorsque la tension VDS = 0.

- Déterminer la tension de seuil VT du transistor.

- La tension VDS étant positive, déterminer la largeur W( y) de la largeur de la zone de déplétion à l’ordonnée y en fonction du potentiel V( y) à l’ordonnée y.

- On suppose que la tension VGS est négative et supérieure à la tension seuil VT et que VDS > 0. Déterminer la tension VDSsat pour laquelle le canal est pincé au niveau du drain (W(L) = a).

- Déterminer le courant IDS en fonction de la largeur W de la zone de déplétion.

- Déterminer le courant IDSsat qui correspond à la tension VDSsat.

Exercice 3.1 : Adaptation d’un transistor et stabilité

À 550 MHz, un transistor bipolaire a la matrice [S]

- En supposant le transistor unilatéral, calculer le gain maximal que l’on peut attendre de ce composant.

- Calculer le rayon et la position du centre du cercle de stabilité en entrée. Ce cercle coupe-t-il l’abaque ? On donne le déterminant de la matrice [S], ∆ = 0.2 − j0.12 = 0.23e−j31°.

- Sachant qu’il en est de même pour la stabilité en sortie, quelle est votre conclusion en ce qui concerne la stabilité de ce composant.

- On choisit d’adapter ce transistor avec les coefficients de réflexion ρ1 = 0.7213e+j180°, ρ2 = 0.7386e+j23° à l’entrée et à la sortie. Calculer les coefficients de réflexion S’11 et S’22 vus à l’entrée et à la sortie du transistor.

- En déduire le gain transducique. Comparez au gain du transistor unilatéral. Que réalisent ρ1 et ρ2 ? Comment peut-on déterminer leurs valeurs ?

- On se propose de réaliser les adaptateurs par des éléments localisés.

  - Pour la cellule d’entrée on choisit le schéma de la figure 1. Calculer les valeurs des éléments pour réaliser l’adaptation.

  - Pour la cellule de sortie on choisit le schéma dual de celui de la figure 1 — c’est-à-dire que C1 est remplacé par L2 et L1 est remplacé par C2 —. Calculer les valeurs des éléments pour réaliser l’adaptation.

Figure 1 – Cellule d’adaptation

Exercice 3.2 : Adaptation d’un transistor unilatéral

Un transistor a les matrices [S] suivantes :

Ce transistor est placé entre deux lignes d’impédance caractéristique 50 Ω. Le générateur et la ligne de sortie sont adaptés à 50 Ω.

- Justifier la supposition d’unilatéralité du composant.

- Calculer le gain en puissance composite (gain transducique) à 3 GHz et 5 GHz.

- On adapte l’entrée à l’aide d’un quadripôle sans pertes. Calculer le nouveau gain transducique. Si on adapte aussi la sortie, quel serait le gain du transistor ?

- Le quadripôle d’adaptation est réalisé à l’aide d’une cellule du type capacité C1 en parallèle et self L1 en série — voir figure 1 —. Calculer les valeurs des éléments qui réalisent l’adaptation à 3 GHz et à 5 GHz en montrant que cette cellule permet de réaliser simultanément :

  - l’adaptation vis-à-vis du générateur en présentant à ce dernier une impédance de 50 Ω,

  - l’adaptation vis-à-vis du transistor en présentant à ce dernier le facteur de réflexion S*11.

Note : Ceci devra être réalisé soit grâce à l’abaque de Smith, soit par un calcul direct.

Figure 1 – Cellule d’adaptation

Activités globales