UTILITE

Le dessin technique est le moyen d’expression indispensable et universel de tous les techniciens. C’est lui qui permet de transmettre à tous les services de production la pensée technique et les impératifs de fabrication qui lui sont liés. C’est pourquoi ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur d’interprétation et définies par la normalisation.

Il est ainsi possible d’étudier, de représenter et de construire tout matériel technique.

Types de dessins

#### Le dessin d’ensemble

Il représente un mécanisme dans son ensemble. Il est constitué de l’assemblage de plusieurs pièces et permet une compréhension du rôle de chaque élément. Il peut être plus ou moins détaillé et ne comporte que les traits nécessaires à la compréhension.

#### Le dessin de définition

Il représente une pièce extraite du dessin d’ensemble. Il doit définir la pièce intégralement de la manière la plus complète possible. Ce plan servira pour la fabrication de la pièce.

SUPPORT DU DESSIN TECHNIQUE

Les dessins sont le plus souvent exécutés sur des calques pré-imprimés ou imprimés en sortie d’un logiciel de D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur ) sur du papier à dessin.

Ces supports ont des dimensions normalisées :

- Format A4 :                      (mm)

- Format A3 :                      (mm)

- Format A2 :   420 x 594   (mm)

- Format A1 :   594 x 840   (mm)

- Format A0 :   840 x 1188 (mm)  surface : 1 m²

Pour des dessins de dimensions supérieures le papier est utilisé en bande et sur mesure.

REPRESENTATION ORTHOGONALE

#### Principe

Pour définir un objet, il faut avoir plusieurs vues pour pouvoir définir toutes ses formes.

Pour le dessin technique ont définit :

- Une VUE DE FACE. Généralement c’est la vue principale : elle est la plus imposante et définit le plus de formes.

- Les autres vues sont les autres directions usuelles d’observation en tournant de 90° autour de la pièce. Soit :

- VUE DE DROITE

- VUE DE GAUCHE

- VUE DE DERRIERE

- VUE DE DESSUS

- VUE DE DESSOUS

#### Disposition des vues

- Position des vues par rapport à la vue de face :

: ____________

: ____________

: ____________

: ____________

: ____________

Vue de dessus

Vue de gauche

Vue de droite

Vue de dessous

Vue de derrière

ELEMENTS PERMANENTs

#### Le cadre (marge)

Matérialisé par un trait continu fort 0.7mm. Elle est de 20 mm pour les formats A0 et A1, et de 10 mm pour les formats  A2, A3 et A4

#### Le cartouche

C’est la fiche d’identité du dessin.

#### La nomenclature

La nomenclature est associée au dessin d’ensemble, elle répertorie toutes les pièces de ce dessin.

Rep

Nb

Désignation

Matière

Observation

1

1

SOCLE

BOIS

2

4

PIED

BOIS

Vernis

Elle contient 5 colonnes :

- Rep : C’est le numéro de repère de la pièce concerné

- Nb : Le nombre de pièces similaires portant le même numéro de repère

- Désignation : Terme technique désignant la pièce

- Matière

- Observation : possibilité de plans annexes, traitement, ….

Remarque : Les éléments permanents sont  souvent imprimés à l’avance, il suffit de compléter les cartouches

MISE EN PAGE

Pour des questions de présentation et de facilité de compréhension les vues doivent être disposées sur la feuille convenablement en tenant compte de la place pour le cartouche.

TYPE DE TRAIT

| Largeur de trait |  | Type de traits | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Continu fort : arêtes et contours vus |  |
| TRAITS FORTS |  | Textes et indications de vues |  |
|  |  | Cartouche et cadre |  |
|  | Interrompu fin : arêtes et contours cachés |  |  |
| TRAITS FINS | Continu fin : hachures |  |  |
|  | Continu fin : filets |  | Voir Représentation des filetages et des taraudages page 6 |
|  | Continu fin : lignes de cotes et lignes d’attaches, indication de méplat |  |  |
|  | Continu fin à main levée ou en zigzag : limites de vues et de coupes partielles |  |  |
|  | Mixte fin : axes, plans de symétrie, lignes primitives |  |  |
|  | Mixte fin à deux tirets : contours de pièces voisines |  |  |

Remarque :

- les lignes primitives, des engrenages par exemples , les axes courts et les trajectoires de points seront dessinés en trait mixte  fin

- les traitements de surface en trait mixte fort

SECTIONS ET COUPES

Des pièces ont des formes plus ou moins complexes qui apparaissent le plus souvent en pointillés sur les vues extérieures classiques. Pour des raisons de compréhension  et de facilitée de lecture le dessinateur possède deux outils supplémentaires qui sont :

- Les sections

- Les coupes

Ces outils permettent d’éviter la surcharge des dessins.

Le principe consiste effectuer un ‘sciage’ fictif sur une ou plusieurs pièces suivant un ou plusieurs plans et de regarder la partie coupée suivant une direction dite ‘de coupe’.

- Les hachures :

Les hachures matérialisent  ‘la trace d’une scie’ sur le matériau. Elles sont différentes selon le matériau et différentes en inclinaison et en espacement pour des pièces de même matériau.

Les hachures sont identiques pour une même pièce, quelle que soit la vue. L’intervalle entre les traits des hachures est fonction de la grandeur de la surface à hachurer.

- La coupe :

La coupe représente la section et la ou les parties de pièces situées en arrière du plan choisi.

Les coupes particulières:

demi-coupes

coupes partielles

coupes brisées à plans parallèles ou oblique

Le plan de coupe est modélisé par un trait:______________________________

Ex :Coupes à plan oblique :

- Le plan de coupe est constitué de plans sécants.

- La vue en coupe est obtenue en ramenant dans un même plan tous les tronçons coupés. Les morceaux coupés s’additionnent. Dans ce cas, la correspondance des vues n’est que partiellement respectée.

- La section :

La section représente uniquement la partie de la pièce située dans le plan de coupe. C’est la partie que l’on a ‘sciée’. Pour représenter les parties ‘sciées’ ont utilise des hachures.

Les différentes sections:

Sorties ou rabattues

Représentation des taraudages

TIGE FILETEE

1- Tracer le diamètre extérieur de la tige

2- Tracer le chanfrein d'extrémité

3- Représenter l'arrêt du filetage, en trait fort

4- Représenter le diamètre à fond de filet, en trait continu fin

(e = 0,1 d)

TROU TARAUDE

1- Tracer le trou

d = D - 2e

2- Tracer le chanfrein d'entrée du taraudage

3- Limiter la longueur du taraudage

4- Représenter le diamètre à fond de filet

(e = 0,1 D)

TIGE FILETEE MONTEE DANS LE TARAUDAGE

filetages caches