EXERCICES sur les TABLES de ROUTAGE Eléments de corrigé

## EXERCICE 1

Expliquer pourquoi la solution proposée ne permet pas cette communication entre les serveurs des sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABILITÉ, et proposer, en les justifiant, les modifications à apporter aux tables de routage pour résoudre ce problème. Le routage doit rester statique.

### Remarques préalables :

La question posée appelle certaines remarques préalables. En premier lieu il est clairement dit « …Expliquer pourquoi la solution proposée ne permet pas… ». Il faut donc commencer par ce point. Ensuite on vous indique « …proposer, en les justifiant, les modifications… ». Il faut donc apporter les réponses et les justifier ! Enfin, la question précisait « …Le routage doit rester statique… ». On peut supposer que l’intention du rédacteur du sujet était de vérifier les connaissances en terme de commande de routage (paramètre –p pour indiquer une adresse Persistante - qui ne sera pas effacée à la fermeture de la session ou au redémarrage du routeur) ? La maîtrise des lignes des tables de routage étant cependant à priori suffisante et la connaissance de la « ligne de commande » dépassant probablement un peu le niveau de connaissances requis ?.

Attention : on doit se « placer » pour répondre à la question, au niveau de chaque routeur (et non pas au niveau du serveur comme l’intitulé « …ne permet pas cette communication entre les serveurs… » peut le laisser penser à celui qui ne fait pas attention. On demande bien en effet « …les modifications à apporter aux tables de routage… » - des routeurs donc ! Les serveurs ne jouant pas – dans ce réseau - le rôle de routeurs !

### Pourquoi ça ne fonctionne pas ?

A l’observation du schéma du réseau on constate qu’entre les sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABILITÉ deux routeurs (Routeur 2 et Routeur 3) sont concernés. Le problème vient sans doute de ce que ces routeurs 2 et 3 sont mal configurés. Il faut alors observer les tables de routage fournies.

Rappelons qu’une ligne d’une table de routage peut se « lire » de la manière suivante « …pour atteindre un réseau (Adresse réseau) défini par le masque (Masque réseau) on doit s’adresser (expédier le paquet) à telle passerelle (Adresse passerelle) et pour cela sortir du routeur par tel adaptateur (Interface) ». Donc en clair :

- La zone Adresse réseau définit l’adresse du réseau (sous-réseau) à atteindre.

- La zone Masque réseau définit la valeur du masque de réseau (sous-réseau) à appliquer.

- La zone Adresse passerelle définit l’adresse du « point d’entrée » dans un autre réseau (ou sous-réseau).

- La zone Interface définit l’adresse de l’adaptateur (carte réseau…) par lequel on sort du nœud (routeur ici) actuel.

Or dans la table de routage du Routeur 2 on ne trouve pas - dans la colonne « Adresse réseau » - l’adresse du sous-réseau RESTAURATION (172.16.128.0). Le routeur 2 n’est donc pas capable de rediriger les trames destinées au sous-réseau RESTAURATION (172.16.128.0).

De même, dans la table de routage du Routeur 3 on ne trouve pas - dans la colonne « Adresse réseau » - l’adresse du sous-réseau COMPTABILITÉ (172.16.16.0). Le routeur 2 n’est donc pas capable de rediriger les trames destinées au sous-réseau COMPTABILITÉ (172.16.16.0).

### Que devrait-on apporter comme modification ?

Au vu des explications théoriques précédentes, on devrait pouvoir « lire » :

- Au niveau du Routeur 2 (du réseau COMPTABILITÉ vers le réseau RESTAURATION) :

« Pour atteindre le sous-réseau RESTAURATION (172.16.128.0) avec le masque de réseau 255.255.248.0, il faut s’adresser à la passerelle 172.16.24.20 et pour cela sortir de la machine (le routeur) par l’adaptateur 172.16.24.10. »

| Adresse réseau | Masque réseau | Adresse passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.128.0 | 255.255.248.0 | 172.16.24.20 | 172.16.24.10 |

- Au niveau du Routeur 3 (du réseau RESTAURATION vers le réseau COMPTABILITÉ) :

« Pour atteindre le sous-réseau COMPTABILITÉ (172.16.16.0) avec le masque de réseau 255.255.248.0, il faut s’adresser à la passerelle 172.16.24.10 et pour cela sortir de la machine (le routeur) par l’adaptateur 172.16.24.20. »

| Adresse réseau | Masque réseau | Adresse passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.16.0 | 255.255.248.0 | 172.16.24.10 | 172.16.24.20 |

Ces lignes n’étant pas présentes dans les tables de routage des deux routeurs 2 et 3, il faudrait les y ajouter.

### Routage statique

Il faudrait rajouter des lignes dans les tables de routage des routeurs, ce qui peut se faire :

Au niveau du routeur 2 par une commande :

Route add –p 172.16.128.0 MASK 255.255.248.0 172.16.24.20 IF 172.16.24.10

Ou, pour un routeur CISCO :

Ip route 172.16.128.0 255.255.248.0 172.16.24.20

Au niveau du routeur 3 par une commande :

Route add –p 172.16.16.0 MASK 255.255.248.0 172.16.24.10 IF 172.16.24.20

Ou, pour un routeur CISCO :

Ip route 172.16.16.0 255.255.248.0 172.16.24.10

## EXERCICE 2

Question 1

Lister les équipements traversés lors de l’exécution de la commande 3, ainsi que les lignes des tables de routage utilisées et expliquer la raison de l’échec de cette commande.

La commande 3 correspond à un ping à partir du poste d’adresse 195.10.228.135 vers l’adresse 195.10.228.164. Commençons par déterminer à quels noeuds et sites éventuels correspondent ces deux adresses. Ensuite il faudra observer quel chemin emprunte - ou tente d’emprunter- le paquet ICMP correspondant au ping, tant à l’aller (echo request) qu’au retour (echo reply).

L’adresse 195.10.228.135 correspond à une machine du site de Salon ainsi que l’indique clairement le tableau « Exemples de configuration des postes dans chaque site ». L’adresse du sous-réseau de Salon est 195.10.228.128 comme le précise le tableau des sites, adresses réseau et masque de sous-réseau.

L’adresse 195.10.228.164 correspond à une machine du site d’Aix. En effet on peut constater sur le schéma du réseau que l’adresse du routeur (côté agence d’Aix en Provence) est 195.10.228.161. On constate également que l’adresse du réseau d’Aix en Provence est 195.10.228.160 comme le précise le tableau des sites, adresses réseau et masque de sous-réseau.

L’expéditeur (Salon – réseau 195.10.228.128) n’est donc pas dans le même sous-réseau que le destinataire (Aix – réseau 195.10.228.160).

Liste des équipements théoriquement traversés

L’observation du schéma du réseau montre clairement que le switch d’Aix, les routeurs R2, R1 et R3 et le switch de Salon vont être sollicités à l’aller et que le switch de Salon, les routeurs R3, R1 et R2 et le switch d’Aix vont être sollicités au retour.

Lignes des tables de routage utilisées

Il va falloir observer - dans le sens du trajet emprunté par le paquet ICMP - les tables de routages des différents routeurs traversés. Le ping étant une commande de niveau 3 (IP), les switchs fonctionnant en principe au niveau 2 (MAC) ne sont donc pas concernés. La question mentionne d’ailleurs explicitement « …tables de routage… » donc routeurs.

Rappelons qu’une ligne d’une table de routage peut se « lire » de la manière suivante « …pour atteindre un réseau (Réseau) défini par le masque (Masque) on doit s’adresser à tel routeur (Routeur) et pour cela sortir du routeur par tel adaptateur (Interface) ». Donc en clair :

- La zone Réseau définit l’adresse du réseau (sous-réseau) à atteindre.

- La zone Masque définit la valeur du masque de réseau (sous-réseau) à appliquer.

- La zone Routeur définit l’adresse du « point d’entrée » dans un autre réseau (sous-réseau).

- La zone Interface définit l’adresse de l’adaptateur (carte réseau…) par lequel on sort du nœud actuel.

Le premier routeur concerné est R2. Commençons par en observer la table de routage.

La table de routage de R2 contient une ligne (ligne 3) indiquant que pour atteindre le réseau 195.10.228.160, dont le masque est 255.255.224.0, le message doit être envoyé à l’adresse 195.10.228.225 (point d’entrée du routeur R1 ainsi que le montre le schéma du réseau) et pour cela sortir par l’interface 195.10.228.226 (point de sortie du routeur R2 ainsi que le montre le schéma du réseau).

A priori au niveau de R2 il n’y a donc pas de problème, allons voir la table de routage de R1.

La table de routage de R1 contient une ligne (ligne 3) indiquant que pour atteindre le réseau 195.10.228.160, dont le masque est 255.255.224.0, le message doit être envoyé à l’adresse 195.10.228.230 (point d’entrée du routeur R3 ainsi que le montre le schéma du réseau) et pour cela sortir par l’interface 195.10.228.229 (point de sortie du routeur R1 ainsi que le montre le schéma du réseau).

A priori au niveau de R1 il n’y a toujours pas de problème, allons voir la table de routage de R3.

La table de routage de R3 contient une ligne (ligne 1) indiquant que pour atteindre le réseau 195.10.228.160, dont le masque est 255.255.224.0, le message doit être envoyé à l’adresse 195.10.228.161 (point de sortie du routeur R3) et pour cela sortir par l’interface 195.10.228.161 (même point de sortie donc… on est arrivé).

A priori au niveau de R3 il n’y a pas de problème, le paquet (echo request) est bien arrivé et est livré à la station. Il faut donc observer à présent le cheminement dans le sens inverse pour voir si le paquet de réponse (echo reply) peut lui aussi arriver à bon port. L’expéditeur devient donc Aix qui tente de joindre Salon (195.10.228.128)

Le premier routeur concerné dans le trajet retour est R3. Observons en la table de routage.

La table de routage de R3 contient une ligne (ligne 3) indiquant que pour atteindre le réseau 195.10.228.128, dont le masque est 255.255.224.0, le message doit être envoyé à l’adresse 195.10.228.233 (point de sortie du routeur R1 vers Arles alors qu’on devrait avoir comme valeur le point d’entrée dans le routeur R1 soit 195.10.228.229) et on sort de R3 par l’interface 195.10.228.230 (ce qui est correct).

Expliquer la raison de l’échec de cette commande

Pour répondre au ping qui le sollicite, le poste d’adresse 195.10.228.164 envoie un paquet (echo reply) vers le routeur R3.

Dans le routeur R3, la troisième ligne entraîne l’envoi de la réponse vers une adresse (195.10.228.233) qui ne correspond pas au point d’entrée dans le routeur et qui ne correspond pas non plus au bon sous-réseau de destination (195.10.228.192 au lieu de 195.10.228.128).

## Question 2

Proposer la correction à apporter pour que la commande 3 fonctionne correctement

Bien évidemment la réponse ne peut-être que « Il faut modifier la troisième ligne de la table de routage de R3 ! »

Table de routage pour R3

| - Réseau | - Masque | - Routeur | - Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| - 195.10.228.160 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.161 | - 195.10.228.161 |
| - 195.10.228.0 | - 255.255.255.128 | - 195.10.228.229 | - 195.10.228.230 |
| - 195.10.228.128 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.229 | - 195.10.228.230 |
| - 195.10.228.192 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.229 | - 195.10.228.230 |

## Question 3

Donner le contenu de la table de routage de R4

Le routeur R4 concerne le réseau d’Arles. En se basant sur l’observation des tables de routage des autres routeurs on constate que doivent être présentes dans la table, les lignes permettant de quitter le réseau où se situe le routeur pour s’adresser aux autres sous-réseau.

Rappelons qu’une ligne d’une table de routage se lit comme « …pour atteindre un réseau (Réseau) défini par le masque (Masque) on doit s’adresser à tel routeur (Routeur) et pour cela sortir du routeur où on se situe, par tel adaptateur (Interface) ».

Dans la colonne Réseau on doit donc trouver toutes les adresses des sous-réseaux de LaPointe et dans la colonne Masque les masques de sous-réseau correspondant.

Dans la colonne Routeur on doit trouver l’adresse du routeur auquel on doit s’adresser pour quitter le routeur où on se situe (R4 en l’occurrence) et, dans la colonne Interface, par quelle interface on doit sortir du routeur.

Table de routage pour R4

| - Réseau | - Masque | - Routeur | - Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| - 195.10.228.192 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.193 | - 195.10.228.193 |
| - 195.10.228.0 | - 255.255.255.128 | - 195.10.228.233 | - 195.10.228.234 |
| - 195.10.228.128 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.233 | - 195.10.228.234 |
| - 195.10.228.160 | - 255.255.255.224 | - 195.10.228.233 | - 195.10.228.234 |

## EXERCICE 3

Donner les lignes de la table de routage du routeur AGR2 qui permettront aux postes du sous-réseau 192.168.4.0 d’accéder à tous les autres sous-réseaux de l’entreprise. Seules les lignes précisant les accès aux sous-réseaux sont demandées.

Chaque ligne de la table de routage devra comporter l’adresse du réseau de destination, le masque de sous-réseau, l’adresse de passerelle et l’adresse d’interface.

Rappelons qu’une ligne d’une table de routage se lit comme « …pour atteindre un réseau (Réseau) défini par le masque (Masque) on doit s’adresser à tel routeur (Passerelle) et pour cela sortir du routeur où on se situe, par tel adaptateur (Interface) ».

Dans la colonne Réseau on doit donc trouver toutes les adresses des sous-réseaux et dans la colonne Masque les masques de sous-réseau correspondant.

Dans la colonne Passerelle on doit trouver l’adresse du routeur auquel on doit s’adresser pour quitter le routeur où on se situe (AGR2 en l’occurrence) et, dans la colonne Interface, par quelle interface on doit sortir du routeur.

| Réseau | Masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | .. | .. |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.2 | 192.168.2.2 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.2 | 192.168.3.2 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2(*) | 192.168.4.2(*) |
| 172.16.128.0 | 255.255.224.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 |
| 172.16.160.0 | 255.255.224.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 |
| … | … | … | … |

(*) Le candidat est libre de choisir une adresse de son choix, cohérente avec l’environnement.