| DANS CE CADRE | Académie : Session : Septembre 2015 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques Série : |  |
|  | Spécialité/option : Électronique industrielle embarquée Repère de l’épreuve : E2 |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : Analyse d’un système électronique |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

#### Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

##### Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée

ÉPREUVEE2

ANALYSE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Durée 4 heures – coefficient 5

CORRECTION

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | 1509-SEN T | Session Septembre 2015 | Dossier Corrigé |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 | Durée : 4H | Coefficient : 5 | Page C1/33 |

Partie 1 - Mise en situation

Le Pont du Gard, plus haut pont-aqueduc romain  du monde, a été inscrit au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1985. Avec 1,25  million  de visiteurs en moyenne par an, dont 40%  d’étrangers, il est le monument antique le plus  visité de France.

Au cours de la période 1996 - 2000 une importante opération d’aménagement a donné naissance au nouveau site du Pont du Gard.

Ce nouveau site permet aujourd’hui d’assurer aux visiteurs les meilleures conditions de visite possibles.

Aujourd’hui, l’aménagement du site propose des Espaces   de   Découverte   permanents,   dont    le

dernier, « MÉMOIRES DE GARRIGUE » a été ouvert au public au printemps 2003.

Les grands thèmes, développés et déclinés dans les Espaces de Découverte traitent de :

| - l’art de vivre romain ; | - la construction du Pont du Gard ; |
| --- | --- |
| - la maîtrise de l’eau ; | - la carrière antique et ses techniques ; |
| - l’histoire de l’aqueduc antique et de Nîmes ; | - le paysage méditerranéen. |

Les différents locaux du bâtiment « Espaces de Découverte » sont :

| MÉMOIRES DE GARRIGUE | MUSÉE | LUDO | CINÉ | MÉDIATHÈQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un parcours de découvertes en plein air dans un paysage méditerranéen retrouvé. | Sur l’histoire de l’aqueduc d’Uzès à Nîmes et la civilisation romaine de la ville et de l’eau. | Un espace ludique destiné aux enfants de 5 à 12 ans. | « Le Vaisseau du Gardon » fiction documentaire de 25 min. | Un lieu d’approfondissement de la connaissance. |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C2/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pont du Gard

Bâtiment administratif

##### Alarme sécurité incendie

Le site du Pont du Gard accueillant du public, le bâtiment « Espaces de Découverte » est classé comme ERP. Ce bâtiment accueille également des personnes handicapées.

Les parkings visiteurs sont placés sous vidéosurveillance afin d’éviter des dégradations ou vols dans les véhicules.

Au regard des objets de grande valeur abrités par les différents locaux du bâtiment « Espaces de Découverte », ces derniers sont protégés par un système de détection intrusion.

Les images provenant des différentes caméras et la gestion des diverses alarmes du site (incendie et intrusion) sont centralisées au sein du poste de sécurité installé dans le bâtiment administratif.

##### Électrodomestique

Le département du Gard se trouvant dans le sud de la France, la chaleur de certaines journées d’été est difficile à supporter. Ainsi, pour le confort des visiteurs, l’ensemble du bâtiment « Espaces de Découverte » a été climatisé. Afin de réaliser des économies d’énergie, le gérant du site souhaite à présent faire installer un système de climatisation réversible au sein du bâtiment administratif.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C3/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Télécommunications et réseaux

L’ensemble des locaux du site est équipé d’une connexion internet ADSL.

Les communications entre le bâtiment « Espaces de Découverte » et le bâtiment administratif se font par des liaisons fibres optiques.

Les communications téléphoniques sont assurées à travers un IPBX de marque ASTER 5000 IP.

Le parc informatique se compose de 54 ordinateurs de marque DELL optiplex 740. Le gérant estime obsolètes ces matériels qui datent de 2005 et décide de les faire remplacer par des ordinateurs plus récents.

##### Électronique industrielle embarquée

De par l’étendue du site et le nombre d’agents y travaillant, un système de communication par radiofréquences a été installé depuis l’ouverture du nouveau site en 2000.

Ces communications permettent de réduire considérablement le temps d’intervention des divers agents en un point donné du site.

Depuis quelques mois, les agents se plaignant des nombreux dysfonctionnements de ce système, le gérant décide de le renouveler en le remplaçant par du matériel plus récent.

##### Audiovisuel multimédia

Afin de faciliter la communication visuelle avec les visiteurs, deux locaux du bâtiment « Espaces de Découverte » sont équipés de téléviseurs. Il s’agit de la médiathèque et de l’espace « LUDO » dédiés aux enfants.

Aujourd’hui, le gérant souhaite installer un nouveau téléviseur plasma dans la cafétéria qui permettra d’informer les visiteurs sur les diverses activités proposées sur le site.

##### Audiovisuel professionnel

La salle cinéma permet :

- la diffusion d’un documentaire « le Vaisseau du Gardon » ;

- l’accueil d’intervenants extérieurs pour des conférences sur des sujets liés au site du Pont du Gard.

Afin d’assurer le bon déroulement de ces prestations, les techniciens du site mettent à disposition des conférenciers tout le matériel nécessaire.

Le parc de matériels disponibles est constitué de :

- 3 vidéoprojecteurs FL7000U ;

- 1 système de sonorisation Lynx ;

- 4 microphones sans fil SKM300 et les émetteurs ad hoc ;

- 1 table de mixage numérique Yamaha LS-9 ;

- 1 système d’éclairage (projecteurs DMX et gradateurs Tivoli).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C4/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Partie 2 - Questionnement tronc commun

##### Électrodomestique

###### Technicien sur le site du Pont du Gard, votre équipe doit installer et mettre en service le système de climatisation de la salle de réunion du bâtiment administratif.

Le système est de type réversible air/air. PRINCIPE DE LA CLIMATISATION

Vous avez la charge d’expliquer le principe de fonctionnement, la constitution et les principales caractéristiques du climatiseur à vos collaborateurs (voir ANNEXE N°8).

Question 2.1.1

Expliquer les termes :

Réversible : appelé « Pompe à chaleur », le système permettant de produire de l’air frais l’été et de la chaleur l’hiver.

COP : le COP est le coefficient de performance. Il représente la performance énergétique de la climatisation fonctionnant en mode chauffage.

Question 2.1.2

Énoncer les avantages d’une climatisation réversible.

###### Confort en été.

- Chauffage économique.

- Protection contre le bruit, les pollens, les poussières.

- Éventuellement assainissement de l’air.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C5/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Le principe de la climatisation est fondé sur le transport de la chaleur par un fluide frigorigène. Utilisé dans un circuit fermé, ce fluide a la capacité, par ses changements d’états (liquide/gazeux), de transférer l’énergie frigorifique et calorifique. Comparable à celle d’un réfrigérateur, la production de froid se fait en quatre étapes énoncées sur le schéma de la page suivante.

4

Évaporateur

Détendeur

3

Liquide basse

pression

Liquide haute

pression

Vapeur basse

pression

Vapeur haute

pression

1

Compresseur

2

Condenseur

Question 2.1.3

Compléter, à l’aide du schéma ci-dessus, les cases grisées du tableau en attribuant à chaque élément le repère (1, 2, 3 ou 4) de la fonction assurée qui lui correspond.

| Fonctions assurées | Repères |
| --- | --- |
| Vaporisation du fluide frigorigène à basse température et basse pression. | 4 |
| Diminution de la pression. | 3 |
| Augmentation de la pression et échauffement du fluide gazeux. | 1 |
| Refroidissement du gaz surchauffé et liquéfaction. | 2 |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C6/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ENVIRONNEMENT

Respecter les nouvelles normes de l’environnement, tout en répondant aux attentes des clients  en termes de performances et d’économies d’énergie, est le défi qui s’impose à l’industrie en général. Une directive européenne oblige, depuis 2004, les constructeurs à apposer sur leurs systèmes une étiquette éco-énergie (voir ANNEXE N°9).

Question 2.1.4

Expliquer le rôle de l’étiquette éco énergie.

Donne les indications permettant d’orienter le choix du client vers des équipements moins énergivore.

Question 2.1.5

48

B

590

7,4

3,55

5,1

Compléter les cases grisées du tableau ci-dessous en précisant, pour chaque terme employé, sa signification.

| B | Niveau de classification. |
| --- | --- |
| 590 | Consommation d’énergie électrique annuelle en kW/h. |
| 7,4 | Puissance frigorifique en kW. |
| 3,55 | Rendement énergétique. |
| 5,1 | Puissance de chauffage en kW. |
| 48 | Niveau de bruit en décibels (dB). |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C7/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### SÉCURITÉ ET HABILITATION

Comme vous travaillez et intervenez sur les installations électriques, vous avez suivi une formation sur l’habilitation électrique et avez reçu un titre d’habilitation dont la copie est ci-dessous.

| Nom : DUPONT Employeur : Site Pont du Gard Prénom : Michel Affectation : Service entretien Fonction : Électricien |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel | Symbole d’habilitation | Champ d’application |  |  |
|  |  | Domaine de tension | Ouvrages concernés | Indications supplémentaires |
| Non électricien |  |  |  |  |
| Exécutant électricien | B1V | BTA | Toutes installations | Sauf tableau général |
| Chargé de travaux ou d’interventions |  |  |  |  |
| Chargé de consignation |  |  |  |  |
| Habilités spéciaux |  |  |  |  |
| Le titulaire Pour l’Employeur Date : 1 janvier 2014 Signature : Nom et prénom : DURANT Francis Validité : fin décembre 2016 Fonction : Directeur Signature : |  |  |  |  |

Question 2.1.6

Indiquer la signification de B1V.

| Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| B | Domaine basse tension. |
| 1 | Électricien exécutant. |
| V | Au voisinage de pièces nues sous tension. |

###### Question 2.1.7

Entourer les bonnes réponses dans le tableau ci-dessous pour le niveau d’habilitation B1V.

| Distance des pièces nues sous tension | inférieure à 0,6 m | inférieure à 0,4 m | inférieure à 0,3 m | inférieure à 0,1 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention seul et sans autorisation sur une installation électrique | oui | non | peut-être |  |
| Personne qui vous a donné le titre d’habilitation électrique | le formateur | le fournisseur | le chef des travaux | l’employeur |
| Domaine de tension sur lequel vous pouvez intervenir | très basse tension | basse tension | haute tension |  |
| Limite minimum du domaine BTA | 50V | 230V | 24V | 700V |
| Limite maximum du domaine BTA | 7500V | 5000V | 1000V | 500V |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C8/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Devant effectuer une intervention de maintenance préventive sur le climatiseur, une consignation de l’installation est à réaliser.

Question 2.1.8

Indiquer, à l’aide de la documentation technique, la référence du dispositif à condamner (voir ANNEXE N°10).

Il faut condamner le disjoncteur Dj3.

Question 2.1.9

Classer (de 1 à 4) les étapes de la consignation dans l’ordre de leur réalisation.

| Identification | 3 |
| --- | --- |
| Vérification d’absence de tension | 4 |
| Condamnation | 2 |
| Séparation | 1 |

##### Électronique industrielle embarquée

###### Technicien sur le site du Pont du Gard, votre direction étudie la nécessité de renouveler son équipement de matériel de radio communication embarquée utilisé pour les actions de surveillance, de maintenance et de gestion du domaine.

Votre direction vous charge de préciser certaines parties techniques, normatives et législatives.

Mise en situation : Structure des canaux (fréquences radio) d’échange entre les différents agents chargés de la gestion du site.

Agent technique secteur énergie

Canal 1

Canal 1

Agent technique espaces verts

Canal 2

ACCUEIL

Zone Technique

Agent de coordination

Agent d’accueil et d’orientation des visiteurs

Canal 1

Agent technique secteur informatique

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C9/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Relations entre l’appareil radio portatif et son environnement :

Ondes

1)    Mode Rx :	2) Mode Tx :

Ondes

Ondes

hertziennes

VX – 820 ATEX

En réception

Fréquences radio

Commandes

Informations

acoustiques

Fréquences sonores

Ondes

acoustiques

VX – 820 ATEX

En émission

Fréquences sonores

Commande

Informations

hertziennes

Fréquences radio

utilisateur

visuelles et/ou sonores

Alternat maintenue

visuelles et/ou sonores

Agent utilisateur

Agent utilisateur

###### Question 2.2.1

Indiquer les numéros de canaux utilisés par les agents pour leurs communications radio.

Les agents chargés de l’accueil et de l’orientation des visiteurs utilisent le canal 1.

Les agents techniques utilisent le canal 2.

La consommation d’énergie est un aspect fondamental des caractéristiques des équipements électroniques, particulièrement en ce qui concerne l’électronique industrielle embarquée, tant pour l’autonomie de fonctionnement offerte que pour le respect de l’environnement.

À partir des éléments de la documentation technique de la série VX-820 et de vos connaissances sur les transmissions radio, répondre aux questions ci-dessous (voir ANNEXE N°12).

Question 2.2.2

Le temps d’utilisation de la batterie est donné en fonction d’une utilisation standard de l’appareil et exprimé de la façon suivante : 5 / 5 / 90%  TX / RX / STBY.

Donner la signification des termes ci-dessous.

TX   :	Transmitted   (ou mode Transmission – ou Émission de fréquence)

RX   :	Received   (ou mode Réception – ou Réception de fréquence)

STBY : Standby (ou mode veille – ou Attente de Réception de signal)

Question 2.2.3

Durée d’utilisation de l’appareil : référence 100% du temps au total.

Expliquer comment est réparti le temps de l’utilisation de l’appareil ainsi exprimé : 5 / 5 / 90%.

La durée cumulée d’utilisation en mode TX  est de : 5% du temps

La durée cumulée d’utilisation en mode RX est de : 5% du temps

La durée cumulée d’utilisation en mode STBY est de : 90% du temps

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C10/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 2.2.4

La consommation de l’appareil est donnée en fonction de la bande de fréquences utilisée (UHF ou VHF). On considère que la fréquence d’utilisation se trouve dans la bande 134-170 MHz.

Mode veille :

75 mA  (ou 0,075A)

Mode émission :

1,7 A

Mode réception :

200 mA  (ou 0,2 A)

Donner les consommations dans les modes d’utilisation suivants :

###### Question 2.2.5

On tiendra compte des conditions d’utilisation énoncées ci-dessus.

Calculer l’intensité du courant moyen consommé par l’appareil.

90% x 0.075 + 5%x 1.7 + 5%x0.2 = 162 mA

Question 2.2.6

Calculer l’autonomie (heures, minutes, secondes) de l’appareil sachant que la capacité de la batterie est de 1,15Ah.

1.15 / 0.162 =  7.099 h

7h 5mn 56s d’autonomie

###### Question 2.2.7

La durée moyenne d’une journée de travail d’un agent est de 8h.

Préciser si la durée d’autonomie (calculée dans la question précédente) répond aux exigences d’utilisation.

Non, car la durée d’utilisation est supérieure à l’autonomie de l’appareil.

###### Question 2.2.8

Proposer une référence de batterie (FNBV-87-L1 ou FNBV-86-L1) répondant aux exigences d’utilisation  énoncées ci-dessus. Justifier votre réponse.

On choisira la batterie FNB V-87-LI dont la capacité est de 2 Ah.

Ainsi l’autonomie sera de 2 / 0.162 = 12,3h qui est supérieure à 8h d’utilisation.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C11/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 2.2.9

Votre supérieur vous interroge sur la gestion des accumulateurs hors d’usage.

Répondre par oui ou par non aux affirmations suivantes :

À l’inverse des particuliers, les utilisateurs professionnels sont responsables de la collecte et du traitement de leurs piles et accumulateurs usagés, qu’ils soient ou non incorporés à des appareils.

Oui    	Non 

Les distributeurs, dès lors qu’ils en offrent à la vente, ont obligation d’offrir un point de collecte gratuit de piles et accumulateurs usagés aux particuliers. L’obligation de reprise est indépendante d'un achat. Cette obligation est également valable pour les distributeurs utilisant la vente par correspondance.

Oui    	Non

##### Télécommunications et réseaux

###### Le technicien de la salle de cinéma doit changer l’ordinateur de celle-ci.

Les utilisateurs souhaitent un ordinateur plus puissant et désirent garder un environnement Windows, pour ne pas changer leurs habitudes de travail.

D’après l’image ci-dessous éditée de l’ordinateur à remplacer, répondre aux questions suivantes.

Question 2.3.1

Donner le nombre de disque(s) dur(s) présent(s) sur cet ordinateur et indiquer la (leur) capacité.

Il y a un seul disque dur de 149,05Go (150 Go).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C12/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3.2

Indiquer le nombre et le nom des partitions présentes.

Le disque 0 possède 3 partitions :

- System-drv

- Windows7_Os (C :) Lenovo_Recovery (Q :)

Question 2.3.3

Donner le type de formatage de la partition C.

Le type de formatage est NTFS.

Question 2.3.4

Calculer l’espace occupé sur C: puis sur Q: .

L’espace occupé sur C : est 108,63 Go (137,62-28,99) L’espace occupé sur Q : est 5,04 Go  (10,25-5,21)

###### La configuration du PC à remplacer vous est donnée ci-dessous.

Question 2.3.5

Indiquer le nom du système d’exploitation installé sur cet ordinateur.

Le système d’exploitation est Windows 7 professionnel.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C13/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3.6

Indiquer les informations principales du système (capacité de la RAM, fréquence du processeur).

La RAM est de 4 Go.

Le microprocesseur est un Intel Core Duo 2.1 Ghz.

Question 2.3.7

Choisir (à l’aide de l’ANNEXE N°11) l’ordinateur qui correspond le mieux à l’évolution désirée par le technicien et justifier ce choix à l’aide d’au moins trois arguments.

Choisir l’ordinateur 3 car il a un processeur plus rapide, plus de mémoire vive, un disque dur d’une capacité supérieure et un système d’exploitation Windows 7 professionnel.

Afin d’intégrer le nouvel ordinateur dans la salle « cinéma », le technicien consulte la configuration de l’ordinateur à remplacer et obtient la configuration spécifiée ci-contre :

Question 2.3.8

Indiquer si le réseau sur lequel est connecté cet ordinateur fonctionne en DHCP ou en IP statique.

IP statique.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C14/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 2.3.9

Rappel : pour trouver l’adresse de sous-réseau, il faut effectuer un ET logique entre l’adresse IP et le masque de sous-  réseau.

Déterminer l’adresse IP du sous-réseau ainsi que le nombre de postes que l’on peut y connecter.

Détail du calcul de l’adresse IP du sous réseau : 180 20 40 15 10110100 00010100 00101000……..00001111 11111111……… 11111111 11111000……. 00000000 Adresse réseau : 180.20.40.0

Détail du calcul du nombre de postes : 2046 postes (211 – 2 adresses). (masque 255.255.248.0, il reste donc 11 bits)

###### Question 2.3.10

Préciser ce que doit faire le technicien afin de mettre le nouvel ordinateur sur le réseau.

Il doit configurer le nouvel ordinateur avec la configuration de l’ancien.

  - Alarme sécurité incendie

La direction du site souhaite installer un nouveau système d’alarme dans la cafétéria. Cette alarme sera activée pendant les heures de fermeture du restaurant.

Cette cafétéria, d’une superficie de 220m² (20m de longueur sur 11m de largeur), a des portes vitrées battantes donnant sur l’extérieur. Aucune autre contrainte environnementale n’est précisée, sauf celle de la proximité des détecteurs avec les baies vitrées (voir ANNEXE N°2).

Le choix s’est porté sur une centrale d’alarme Legrand (réf 432 03) (voir ANNEXE N°1).

Les détecteurs magnétiques (détecteurs 1 et 2) seront branchés sur la boucle 1, tandis que les détecteurs de présence (détecteurs 3 et 4) seront connectés sur la boucle 3.

Question 2.4.1

On décide de protéger les deux portes vitrées battantes par des détecteurs magnétiques encastrés (détecteurs 1 et 2) de marque Legrand.

Préciser la référence des détecteurs employés.

Référence N° : 431 01

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C15/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Détecteur n° 1

Détecteur n° 2

###### Question 2.4.2

Un détecteur magnétique est constitué de deux parties : un aimant et un ILS.

Entourer les bonnes réponses concernant la mise en place de ces détecteurs.

| ILS | Fixé sur la porte (ouvrant). |
| --- | --- |
|  | Fixé sur le dormant de la porte. |
| Aimant | Fixé sur le dormant de la porte. |
|  | Fixé sur la porte (ouvrant). |

###### Question 2.4.3

Préciser la distance maximale admissible entre l’ILS et l’aimant.

Distance maximale admissible entre l’ILS et l’aimant : 5mm.

Question 2.4.4

Dessiner, sur le schéma ci-dessous, le câblage à réaliser entre la centrale et les détecteurs magnétiques.

Attention :

Les contacts blanc et noir ne sont pas polarisés. Il y a donc plusieurs réponses possibles.

Les contacts blancs en série et arrivent sur les bornes 3 et 4.

Les contacts noirs en série et arrivent sur les bornes 5 et 6.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C16/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Vous allez choisir des détecteurs pour assurer la détection volumétrique de la cafétéria (l’implantation  est donnée sur le plan de l’ANNEXE N°2).

Ensuite, vous réaliserez leur interconnexion avec la centrale d’alarme. Question 2.4.5

Compléter le tableau suivant en plaçant (dans la case qui correspond à votre choix) soit la réponse «oui», soit  la

réponse «non», soit la valeur demandée.

|  | Référence du détecteur volumétrique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 431 18 | 431 19 | 431 42 |
| Angle de détection (en °) | 90° | 7,5° | 90° |
| Portée maximale (en m) | 13m | 23m | 11m |
| Réglage possible de la portée | non | non | oui |
| Protection « anti vandalisme » du détecteur | oui | oui | oui |
| Fixation sur un angle du mur | oui | oui | oui |
| Fixation sur un mur | oui | oui | oui |
| Technologie infrarouge seule | oui | oui | non |
| Technologie hyperfréquence + infrarouge | non | non | oui |
| Perturbé par les courants d’air chaud | oui | oui | non |
| Perturbé par les vibrations | non | non | oui |
| Perturbé par la présence d’animaux | oui | oui | non |
| À éloigner des baies vitrées | oui | oui | non |

###### Question 2.4.6

Le cahier des charges vous oblige à prendre deux détecteurs identiques afin d’assurer la couverture totale de la superficie de la cafétéria. En comparant les résultats de la question précédente avec le cahier des charges, répondre à la question ci-dessous.

Choisir la référence de ces deux détecteurs. Justifier ce choix.

Référence  431 42	car les deux autres détecteurs ne peuvent pas être installés face à une fenêtre

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C17/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.4.7

Dessiner, sur le schéma ci-dessous, le câblage à réaliser entre la centrale et les détecteurs volumétriques (détecteurs 3 et 4).

Attention :

Les contacts TAMPER en NC/C ne sont pas polarisés. Il y a donc plusieurs réponses possibles !!

Seules les alimentations

+/- doivent être respectées

Détecteur  n°  3	Détecteur n° 4

##### Audiovisuel multimédia

###### La direction du site souhaite installer un écran plat d’au moins 60 pouces dans la cafétéria. Cet écran permettra de communiquer sur les activités du site. La direction vous demande d’étudier l’installation à réaliser afin de vérifier la faisabilité du projet.

Vous proposez un écran plasma de référence TX-P65VT30E (voir ANNEXE N°3). Question 2.5.1

Calculer la diagonale de l’écran (en pouces).

1 pouce = 2,54cm

La diagonale est de 165cm Donc : 165/2,54 = 65 pouces

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C18/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.5.2

Identifier le nom des connecteurs présents sur la face arrière du téléviseur.

| AV1*4 | SCART ou péritel |
| --- | --- |
| AV2*4 | RCA |
| COMPONENT*4 | RCA |
| DIGITAL AUDIO OUT*4 | Toslink |
|  | HDMI |
|  | RJ45 |
|  | USB |

###### Question 2.5.3

La direction a la possibilité de diffuser les activités (format audio et vidéo) du site par l’intermédiaire de plusieurs sources vidéo.

Elle vous demande s’il est possible de les raccorder sur le téléviseur proposé.

Cocher les bornes de connexion du téléviseur à utiliser en fonction de la source voulue.

|  |  | AV1*4 | AV2*4 | COMPONENT*4 | DIGITAL AUDIO OUT*4 | HDMI1-4 |  | USB1-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sources | Disque Blu-ray sur sortie numérique |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Clé USB |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Carte SD |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Serveur multimédia DLNA |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Disque dur USB |  |  |  |  |  |  | X |  |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C19/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 2.5.4

Justifier si ce téléviseur est compatible avec les sources vidéo disponibles sur le site.

Toutes les sources ont la possibilité d’être connectées au TV, donc ce téléviseur convient pour notre installation.

Question 2.5.5

Le choix de la direction s’est porté sur un serveur multimédia DLNA.

Entourer la solution technique à retenir afin de raccorder le serveur multimédia au téléviseur, sachant qu’il n’y aucune prise réseau dans la cafétéria.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C20/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Après avoir scanné les réseaux sans fils depuis le téléviseur, nous obtenons les informations suivantes :

Question 2.5.6

Donner le nom et la norme Wi-Fi du point d’accès sur lequel on doit se connecter.

Cafétéria	norme 802.11n

###### Question 2.5.7

Cocher la qualité du niveau de réception du point d’accès à utiliser.

|  | Réception excellente. |
| --- | --- |
|  | Réception moyenne. |
|  | Réception insuffisante. |
|  | Aucune réception. |

###### On rappelle les différentes normes Wi-Fi :

| Norme | Porteuse radio | Débit max théorique | Portée |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11a | 5GHz | 54Mbits/s | 10m |
| 802.11b | 2,4GHz | 11Mbits/s | 300m |
| 802.11g | 2,4GHz | 54Mbits/s | 27m |
| 802.11n | 5GHz ou 2,4GHz | 300Mbits/s | 100m |

Question 2.5.8

Identifier le débit de réception avec le point d’accès utilisé.

300 Mbits/s

###### À court terme, le directeur souhaite installer plusieurs téléviseurs dans la cafétéria. Le flux vidéo à transmettre nécessite une bande passante de 6Mbits/s en qualité HD.

Question 2.5.9

Calculer le nombre maximal de téléviseurs que l’on peut installer dans la cafétéria tout en conservant une qualité optimale de diffusion du flux vidéo en HD.

300/6 = 50 TV

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C21/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Audiovisuel professionnel

###### Après avoir choisi l’ordinateur « cinéma », il est nécessaire pour le technicien de vérifier la compatibilité des matériels composant son système.

Le système de projection est un vidéoprojecteur MITSUBISHI FL 7000U (voir ANNEXE N°4). Question 2.6.1

Donner la définition maximale de ce vidéoprojecteur ainsi que sa puissance lumineuse.

La définition maximale est Full HD 1080 (1920*1080) et la puissance lumineuse est de 5000 lumens.

Question 2.6.2

Rechercher les types de connecteurs vidéo permettant de relier ce vidéoprojecteur à un ordinateur.

Il y a 4 connecteurs  :   DVI-D,	Mini D-sub 15 pin  (VGA) ,	RCA	et	S-Vidéo.

###### Question 2.6.3

Préciser si la connectique du vidéoprojecteur est compatible avec les quatre ordinateurs proposés dans la documentation technique. Justifier votre réponse pour chaque ordinateur.

- Ordinateur 1 : oui connecteur VGA

- Ordinateur 2 : oui connecteur VGA, RCA, S-vidéo

- Ordinateur 3 : oui DVI

- Ordinateur 4 : oui VGA, DVI

###### Suite aux renseignements récupérés au sujet de l’ordinateur et du vidéoprojecteur par le technicien, il lui reste maintenant à faire le point sur les systèmes de diffusion audio et d’éclairage afin de savoir si le matériel doit évoluer ou s’il est convenable.

Le système de diffusion doit permettre de sonoriser la salle lors de conférences par l’intermédiaire de microphones. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir un microphone avec une directivité cardioïde (voir ANNEXE N°5).

Question 2.6.4

Donner la composition de l’équipement SKM300-835 G3.

L’émetteur à main La tête de micro

###### Question 2.6.5

Préciser la référence de la tête de l’équipement SKM300 qui correspond aux exigences de notre sonorisation. Justifier votre réponse.

C’est la tête MMD 835-1 car elle est cardioïde

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C22/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Le technicien va maintenant faire le point sur le système d’éclairage de la salle.

Pour cela, il va comparer les projecteurs « Par 56 SxLighting » installés avec des projecteurs de dernière génération « 64P Led pro » (voir ANNEXES N°6 et 7)

Question 2.6.6

Citer les caractéristiques électriques d’un projecteur installé dans la salle.

Les caractéristiques principales sont sa tension d’alimentation (220V-240V) et sa puissance consommée (500W).

###### Question 2.6.7

Calculer la puissance consommée par l’ensemble de ces projecteurs sachant qu’il y en a 18 dans la salle.

La puissance est de 9000 Watts. P= 18*500= 9000 Watts.

###### Question 2.6.8

Énumérer les caractéristiques électriques d’un projecteur de dernière génération.

Les caractéristiques principales sont sa tension d’alimentation (120V-230V) et sa puissance consommée (30W).

###### Question 2.6.9

Déterminer le gain de consommation si on remplace les 18 projecteurs « Par 56 » par des « 64P Led ».

Le gain de consommation est de 8460 W. 18*500-18*30= 8460W

###### Question 2.6.10

Donner un argument pour motiver le changement des projecteurs « PAR 56 » par des « 64P Led » en vous aidant des calculs précédents.

L’argument est l’économie d’énergie.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C23/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Partie 3 - Questionnement spécifique

###### Afin de rendre la visite du site du pont du Gard plus complète et interactive, les responsables mettent à la disposition des visiteurs des audio guides.

L’audio guide est un dispositif portable qui dans sa forme classique ressemble plus ou moins à un téléphone portable que le visiteur emporte durant la visite et qui lui donne, à la demande, un commentaire dans sa langue. Comme le texte écrit, l’audio guide est un outil d’aide à la visite qui a vocation d’aide à l’interprétation. L’audio guide vient ainsi compléter d’autres types d’aides à la  visite comme les guides ou petits dépliants papier remis au visiteur à l’entrée.

Les responsables du site décident de s’équiper d’un nouveau modèle d’audio guide, de façon à améliorer le confort des visiteurs. Ils choisissent alors l’orpheo NEO (même constructeur que pour l’ancien audio guide). De plus la volonté des responsables d’obtenir le label  « Tourisme  et  Handicap » suppose la mise en place de bornes tactiles interactives aux endroits importants du parcours de la visite.

Le technicien du site est chargé du remplacement des audio guides et de la configuration des bornes tactiles interactives, et cela en collaboration avec le fournisseur de ces systèmes.

L’étiquette RFID communique un code à l’audio guide ce code permet le déclenchement d’un commentaire audio lorsque le visiteur arrive dans la zone.

Cette technologie permet également de synchroniser ce commentaire avec différents périphériques comme de la vidéo, du son, des lumières, etc.

  - Étude des caractéristiques électrique de l’audio guide orpheo NEO.

Avant de répondre aux questions, lire la documentation technique de l’orpheo NEO située en ANNEXE N°13.

Question 3.1.1

Donner les différentes technologies de communication sans fils disponibles sur cet audio guide.

Trois types de technologies de communication sans fil : INFRAROUGE, RFID ou RF, Wi-Fi.

###### Question 3.1.2

Donner la technologie de communication filaire disponible sur cet audio guide.

USB-sync

###### Question 3.1.3

Préciser le moyen utilisé pour protéger l’audio guide du vol.

Une clé électronique rend l’audio guide inutilisable en cas de vol.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C24/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Étude de la partie Audio de l’Audio guide.

###### Le nombre de visites guidées sur le site augmente et le responsable technico/commercial veut savoir si les nouveaux audio guides seront capables de stocker les nouveaux fichiers son. Pour cela il faut donc connaitre les caractéristiques de ces nouveaux fichiers son.

Question 3.2.1

Donner les formats audio compatibles avec l’audio guide.

MP3, WMA, AAC mono/stéréo, PCM Wave

###### Question 3.2.2

Préciser si ces formats de compression sont avec ou sans perte (cocher la bonne réponse) :

| MP3 : |  avec perte | - sans perte |
| --- | --- | --- |
| WMA : |  avec perte | - sans perte |
| AAC : |  avec perte | - sans perte |

###### Question 3.2.3

Donner de manière simple le principe de la compression MP3.

Utilisation d’algorithmes pour éliminer les nuances sonores quasiment inaudibles pour l’oreille humaine.

###### Question 3.2.4

Le ratio classique de compression d’un fichier MP3 est de 1:10.

Préciser à quoi correspond cette valeur. Donner un exemple.

C’est la taille du fichier final par rapport au fichier initial. 40 Mo devient 4 Mo

###### Question 3.2.5

On vous donne la formule de calcul d’un poids de fichier compressé : Taille (ko) = temps (s) x débit (bit par seconde ou bps) / 8

Les fichiers MP3 sont encodés à 192 bps et durent 4 minutes chacun. Calculer la taille d’un fichier compressé :

Taille = 4 x 60 x 192 / 8 = 5760 ko

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C25/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.2.6

La visite compte 20 arrêts et qu’elle peut être faite en 6 langues différentes.

Donner la taille minimale de la mémoire nécessaire pour stocker les commentaires.

T min = 5760 x 20 x 6 = 691200 ko = 691,2 Mo

###### Question 3.2.7

Préciser la famille de mémoire à laquelle appartient la SD card (cocher la bonne réponse)

- Mémoire  vive (RAM)	     Mémoire morte (ROM)	   Mémoire reprogrammable (SD RAM)

###### Question 3.2.8

La mémoire sur SD card de l’orpheo NEO est de 2 Go.

Préciser si elle est suffisante. Justifier votre réponse.

OUI, 2 Go = 2048 Mo supérieur à 691.2 Mo

##### Étude de la communication RFID de l’Audio guide.

###### La société désire améliorer dès que possible l’intérêt des différentes présentations des Espaces de Découvertes. Les audio guides sont pourvus d’une station embarquée RFID, des étiquettes RFID vont donc être mises en place sur les différentes parties du site pour un comptage et un suivi des visiteurs.

Question 3.3.1

Citer trois types de technologie sans fil usuellement utilisées.

INFRAROUGE, RFID, Wi-Fi, bluetooth, etc.

###### Question 3.3.2

Donner la signification du sigle RFID.

L'abréviation RFID signifie « Radio Frequency IDentification », en français, « Identification par Radio Fréquence ».

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C26/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.3.3

Résumer en quelques lignes le fonctionnement de la technologie RFID.

Cette technologie permet d’identifier un objet, d’en suivre le cheminement et d’en connaître les caractéristiques à distance grâce à une étiquette attachée ou incorporée à l’objet, cette étiquette émet ou reçoit des ondes radio. La technologie RFID permet la lecture des étiquettes même sans ligne de vue directe et peut traverser de fines couches de matériaux.

###### Question 3.3.4

Indiquer les avantages et les inconvénients des étiquettes actives puis des étiquettes passives.

3.1.8

Les étiquettes actives : Reliées à une source d'énergie embarquée (pile, batterie, etc.). Les étiquettes actives possèdent une meilleure portée mais à un coût plus élevé et avec une durée de vie restreinte, Les étiquettes passives : Utilisant l'énergie propagée à courte distance par le signal radio de l'émetteur. Ces étiquettes à moindre coût sont généralement plus petites et possèdent une durée de vie quasi-illimitée. En contrepartie, elles nécessitent une quantité d'énergie non négligeable de la part du lecteur pour pouvoir fonctionner.

###### Question 3.3.5

Indiquer les deux éléments que l'on trouve dans tous les systèmes RFID.

-Un Tag ou transpondeur (transmetteur répondeur) ou étiquette

-Une station de lecture

###### Question 3.3.6

Expliquer de quelle façon un tag passif récupère de l'énergie pour pouvoir communiquer avec le lecteur.

-Les éléments rayonnants de la station et du transpondeur forment les deux enroulements d'un transformateur dont le primaire serait situé sur la station, et le secondaire sur l'étiquette.

-L'énergie nécessaire au fonctionnement de l'étiquette est tirée du secondaire de ce transformateur.

###### Question 3.3.7

Expliquer de quelle façon est fournie l'énergie à un TAG actif.

Le TAG actif dispose d'une énergie embarquée pour alimenter son circuit interne

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C27/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.3.8

Rappeler quel type de TAG est utilisé par le système RFID du site du Pont du Gard.

C’est un TAG passif qui est utilisé.

###### Choix d’une étiquette RFID en fonction de sa capacité mémoire.

Afin de répondre aux nouvelles exigences demandées, chaque carte devra contenir les informations suivantes :

Format des données :

PONT DU GARD CODE:×××××××××××××××× DATDEB:×××××××××× DATFIN:×××××××××× VERIF:×××××××××× CODTEC:××××××××××××××××

Texte de 100 caractères

. Le nom du site.

. le code d’identification de l’audio guide.

. la date de mise en service.

. la date de fin de garantie constructeur.

. la date de la dernière vérification.

. Le code du technicien chargé de la dernière vérification.

Un texte de 100 caractères maximum pourra accompagner ces caractéristiques.

Chaque caractère est issu du code ASCII et codé sur 8 bits. Question 3.3.9

Calculer le nombre de caractères total à mémoriser dans la carte.

12 +  21 + 17 + 17 + 16 + 23 + 100 caractères, soit 206 caractères.

###### Question 3.3.10

Donner la taille, en octets, des informations à stocker en mémoire.

206 caractères codés sur 8 bits (un octet) chacun soit 206 octets.

###### Question 3.3.11

Le choix de l’étiquette se fait parmi les modèles suivants :

. fabricant bibliotheca : capacité mémoire de 512 bits à 2kbits.

. fabricant 3M : capacité mémoire de 256 à 2048 bits.

. fabricant LUX-IDent : capacité mémoire de 256 bits à 1024 bits.

. fabricant Nedap : capacité mémoire de 1kbits.

Sélectionner un modèle de mémoire pour satisfaire à la capacité définis question 3.3.8. Justifier votre réponse

3.4 Le système GPS :

Modéles retenues : fabricant 3M ou Bibliotheca, capacité mémoire de 2048 bits

Justification : 206 × 8 = 1648 bits, la capacité mémoire de ces modèles peut stocker les 206 octets nécessaires.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C28/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### le système GPS :

###### De façon à vérifier le bon fonctionnement du système de géolocalisation, le technicien du site du pont du Gard récupère les trames NMEA issus du récepteur GPS d’un audio guide, sur son PC de maintenance via le réseau Wi-Fi du site.

Cela lui permettra de comparer les données extraites de ces trames avec la position réelle marquée sur une carte IGN au 1/25000.

Pour cette partie vous vous référerez aux ANNEXES N° 15 et 16. Question 3.4.1

Donner la signification du terme GPS. Résumer en quelques lignes son principe de fonctionnement.

Le récepteur GPS qui signifie Global Positioning System est un outil de navigation qui permet de déterminer la position à un endroit donné. Le GPS est un récepteur qui récupère les coordonnées de plusieurs satellites géo-positionnés afin de déterminer par triangulation et traitement informatique sa position.

###### Question 3.4.2

Donner les trois grandeurs qui permettent de localiser avec précision l’emplacement d’un point sur la Terre.

La latitude, la longitude et l’altitude.

###### Question 3.4.3

Le technicien récupère la trame NMEA suivante :

$GPRMC ,154356,A,4358.002,N,00431.998,E,000.0,211.1,191014,002.6,W*6A

Compléter le tableau suivant après analyse de cette trame.

| Heure de l’envoie de la trame | 15 heures 43 minutes 56 secondes |
| --- | --- |
| Date de l’envoi de la trame | 19 octobre 2014 |
| Latitude | 43° 58 minutes 2 millièmes de minutes, latitude Nord. |
| Longitude | 004° 31 minutes 998 millièmes de minutes, longitude Est |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C29/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### La barrière d’entrée du parking

###### Suite à une augmentation de la fréquentation, les responsables du site du pont du Gard décident  d’un agrandissement du parking véhicule. Une barrière automatique est installée à la nouvelle entrée de ce parking. Une boucle de détection est implanté en dessous de l’enrobé de la voix d’accès juste devant la barrière de façon à commander sa levée dès qu’un véhicule se présente.

Vous êtes le technicien qui devra installer, interconnecter et configurer les éléments du système de commande.

Pour cette partie vous vous référerez aux ANNEXES N°17 et 18.

Parking

Bouton poussoir pour une ouverture manuelle

Barrière

Boucle de détection

Accès de la route

###### Question 3.5.1

Préciser le modèle de détecteur de boucle à choisir sachant qu’un seul relais de sortie est suffisant et une seule boucle de détection est nécessaire sur l’accès d’entrée du parking.

Modèle LD20

###### Question 3.5.2

Préciser dans le tableau ci-dessous, les positions du commutateur DIP pour obtenir la configuration suivante.

- Fréquence de boucle faible.

- Lever de la barrière en cas de détection.

ON

1	2	3	4	5	6

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C30/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.5.3

Préciser la position du commutateur afin d’obtenir une sensibilité moyenne du détecteur.

###### H M L

Question 3.5.4

Dans la rédaction du bon de commande du matériel, Il faut préciser la fonction du relais de sortie car celle-ci est programmée en usine.

Préciser cette fonction sachant qu’il faut un délai de passage au véhicule après sa détection.

Cas n°3. Temporisation à la chute de la barrière (B)

###### Question 3.5.5

Lors du premier essai de la barrière la LED rouge du détecteur clignote 6 fois.

Donner les causes possibles de disfonctionnement.

- Boucle coupée.

- Perte à  la terre de la boucle.

- Court-circuit sur la boucle.

- Inductance de la boucle mauvaise.

###### Question 3.5.6

Le détecteur de boucle est connecté à l’AS320 qui assure son alimentation en 24V.

Préciser les repères de connexion utilisés.

|  | A1 | A11 | A2 | 21 | 22 | 31 | 12 | 14 | 32 | 24 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisés | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| Non utilisés |  |  | + |  |  | + | + | + |  |  | + |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C31/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.5.7

Réaliser ci-dessous, le schéma de câblage de l’alimentation secteur et du moteur avec la carte AS1320

Terre

Neutre Phase

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C32/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Question 3.5.8

Entourer en bleu sur la carte AS1320 les connecteurs qui permettent de raccorder le détecteur de boucle.

###### Question 3.5.9

Préciser les connecteurs (A, B, C) et le numéro (1 à 16) utilisés pour raccorder le détecteur de boucle dans le tableau suivant.

| Fonction | GND (masse) | Alim 24V | Détection boucle |
| --- | --- | --- | --- |
| Connecteur | A | B | C |
| Numéro | 16 | 16 | 16 |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page C33/33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |