L'examen traite les sujets suivants : Architecture des ordinateurs - Codage d'information - QCM

Partie Théorique :

Exercice 1 :

Quel est le rôle de :

1-  Processeur                               2- Ventirad                          3-  Bloc d’alimentation

Exercice 2 :

Choisir la ou les bonnes réponses :

1 - Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère.

A-    Vrai                          B-  Faux

2 - Un ordinateur peut démarrer sans BIOS

A-   Vrai                          B-  Faux

3 - La pile présente sur la carte mère sert à :

A.   Retenir l'heure uniquement

B.   Retenir l'heure et alimenter le BIOS

C.   A alimenter les petites ampoules sur la façade de l'ordinateur

4 - Les ports IDE permettent de connecter des disques durs. Sur quoi branche t-on les lecteurs ou les graveurs de CD ou de DVD ?

A.    Sur les ports IDE également

B.    Sur les ports AGP

C.   Sur les ports PCI

D.   Sur les ports SATA

5 - Il existe plusieurs types de mémoires RAM. Parmi les noms ci-dessous, lesquel n'en est pas un ?

A.   SIMM

B.   SDRAM2

C.   DRAM1

D.   DDR

E.   DDRII

6 - Un port AGP est plus lent qu'un port  PCI express.

A-   Vrai                          B-  Faux

Exercice 3 :

1.    Qu’est ce que l’USB :

a.    Signification des lettres

b.    Expliquez à quoi cela sert

c.    Donnez des exemples de périphériques

2.    Qu’est ce que la mémoire cache sur un disque dur et quelle est son utilité ?

3.    Citez 5 constructeurs de disque dur

Exercice 4 :

1)    Ecrire le nombre binaire (100010)2 en décimal.

2)    Ecrire le nombre hexadécimal 1AF en décimal.

3)    Ecrire 432 en hexadécimal.

4)    Ecrire les compléments à 1 puis à 2 des nombres binaires suivants : 00101001

Partie Pratique :

Exercice 1 :

1.      Complétez le schéma de ce disque dur.

Exercice 2 :

- Vous êtes technicien en maintenance informatique au sein d’une société et on vous a demandé d’installer une carte graphique :

- Donner les étapes d’installation matérielle et logicielle de la carte son

Correction

Partie Théorique :

Exercice 1 :

Quel est le rôle de :

1-    Processeur :

         Effectue des calculs binaires

         Traitement des données

         Exécution des instructions

2-    Ventirad : Abréviation pour désigner le ventilateur et le radiateur, permettant d'éviter une surchauffe des éléments de l'ordinateur.

3-  Bloc d’alimentation : Le bloc d’alimentation, ou simplement l'alimentation, d'un PC est le matériel informatique l'alimentant. L’alimentation est chargée de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues, compatibles avec les circuits électroniques de l’ordinateur.

Exercice 2 :

| Question | Réponse | Question | Réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 4 | A |
| 2 | B | 5 | A |
| 3 | B | 6 | A |

Exercice 3:

1.    Qu’est ce que l’USB

a.    Signification des lettres : Universal Serial Bus

b.    Expliquez à quoi cela sert :

L’USB est destiné aux périohériques lents. On peut y connecter entre eux jusqu’à 127 appariels de manière Plug and Play.

c.    Donnez des exemples de périphériques :

Souris ; Clavier ; Imprimante ; WebCam …

2.    Qu’est ce que la mémoire cache sur un disque dur et quelle est son utilité ?

Mémoire cache : quantité de mémoire embraqué sur le disque dur. La mémoire cache permet de conserver les données auxquelles le disque accède le plus souvent afin d’améliorer les performances globales.

3.    Citez 5 constructeurs de disque dur

IBM – Seagate – Western Digital – Samsung – Toshiba

Exercice 4 :

1)    Ecrire le nombre binaire (100010)2 en décimal.

(100010)2 = 0 x 20 + 1 x 21 + 0 x 22 + 0 x 23 + 0 x 24 + 1 x 25

=     0     +    2      +    0      +    0      +    0      +  32

=  34

(100010)2  = (34)10

2)    Ecrire le nombre hexadécimal 1AF en décimal.

(1AF)16 = 15 x 160 + 10 x 161 + 1x 162

= 15 x 1 + 10 x 16 + 1 x 256

= 15        +     160   +  256

= 431

(1AF)16 = (431)10

3)    Ecrire 432 en hexadécimal.

Donc les chiffres sont de droite à gauche : 0,B et 1

(432)10 = (1B0)16

1)    Ecrire les compléments à 1 puis à 2 le nombre binaire suivant : 00101001

| Nombre binaire | Complément à 1 | Complément à 2 |
| --- | --- | --- |
| 00101001 | 11010110 | 11010111 |

Partie Pratique :

Exercice 1 :

| N° | Composant | N° | Composant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plateaux | 4 | Actuateur |
| 2 | Moteur | 5 | Interface (IDE) |
| 3 | Tête de lecture/écriture | 6 | Cavaliers (Jumpers) |
| 7 | Alimentation |  |  |

Exercice 2 :

- Donner les étapes d’installation matérielle et logicielle de la carte son

Installation Matérielle :

1.    ouverture du boîtier

2.    Si une plaque métallique recouvre la vis, retirez-la d'abord.

3.    Insérez la nouvelle carte son dans un logement libre et compatible (PCI).

4.    Fixez la carte ou les cartes à l'aide d'une vis de fixation.

5.    branchez tous les câbles dans leur emplacement d'origine.

Installation Logicielle :

1.      Branchez tous les câbles et mettez l'ordinateur sous tension.

2.      Suivez les instructions d'installation du logiciel fournies avec la nouvelle carte son afin d'installer le logiciel. Normalement, Windows détecte le nouveau matériel et affiche un message avant l'insertion du CD.

3.      Si une fenêtre vous demandant de rechercher des fichiers spécifiques s'affiche, insérez le disque du pilote fourni par le fabricant de la carte son dans le lecteur.

4.      Redémarrez l'ordinateur et vérifiez que le son fonctionne.